自动驾驶的预测、规划、决策和仿真，可以看作是一个完整的“思考-行动-验证”闭环，让车辆能在复杂交通环境中安全行驶。

它们之间的核心关系如下：

预测 (Prediction)：负责“猜”其他车辆和行人的动向，是决策的依据

·  。

·  ·  决策 (Decision)：在“猜”的基础上，决定自车下一步要做什么（如跟车、变道）。

·  ·  规划 (Planning)：把“做什么”变成一条具体的、可执行的行驶路径和速度曲线

·  ·  。

·  ·  仿真 (Simulation)：一个虚拟的“训练场”和“考场”，用来高效、安全地测试和优化上述所有算法

·

。

🔮 预测：洞悉他人的未来

预测模块是决策与规划的基础，其核心目标是推断周边交通参与者的未来轨迹。预测精度直接影响后续决策的可靠性

。

目前，预测方法主要有两种：

传统多项式拟合：基于历史轨迹，用数学方法（如多项式曲线拟合）预测未来位置。这种方法相对简单，但对复杂交互场景适应性不足

·  。

·  ·  AI模型预测：主流的AI方法通过深度学习模型，捕捉交通场景中的复杂交互和不确定性

·  。例如，模型可先预测车辆意图（如直行、转弯），再生成对应轨迹，甚至能输出多种可能轨迹及其概率，以应对不确定性

。

🧠 决策与规划：自车的行动指南

决策和规划紧密相连，共同决定了车辆如何行动。

决策 (Decision)：这是车辆的行为逻辑层，根据预测结果和驾驶目标，做出宏观决策，如在路口是“左转”还是“直行”，以及决定是否超车或礼让

·  。

·  ·  规划 (Planning)：这是把决策变成现实路径的过程。规划模块会生成一条满足安全性、舒适性、高效性和运动学约束（即车辆能执行）的轨迹

·

。常见方法包括：

基于Frenet坐标系：将轨迹分解为横向（左右）和纵向（前后）两个独立问题，分别优化，计算效率高，适合高速公路等结构化道路

·  。

·  ·  基于搜索/采样的方法：如使用蒙特卡洛树搜索 (MCTS)，通过模拟探索未来多种可能，从中选出最优行动方案，能更好地处理交互场景

- ·

。

💻 仿真：虚拟世界里的“实战演练”

由于真实道路测试成本高、风险大，仿真成为自动驾驶开发中不可或缺的一环

。

核心价值：仿真平台（如小鹏的自研模拟器、华为的SMARTS等）提供了一个闭环测试环境，能够在虚拟世界中快速、安全、低成本地重复验证算法，尤其是难以在现实路测中遇到的“长尾”危险场景

·  。

·  ·  技术前沿：当前的仿真技术正朝着更高真实性发展。例如，同济大学的研究尝试用模仿学习等技术，让虚拟交通流里的车辆也具备人类的“合作/竞争”策略，使测试环境更像真实世界

·  。此外，也有研究利用AI控制其他车辆，来主动诱导被测车辆进入特定场景，实现自动化、智能化的测试。